海安市闸东幼儿园录播室和室内外LED显示屏等设备采购及安装项目

政府采购竞争性

磋商文件

海安市第一实验幼儿园

- 二O二一年八月

- 目   录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

- 第一部分  竞争性磋商公告

为有效遏制新型冠状病毒感染的肺炎疫情扩散和蔓延，切实保障人民群众的身体健康和生命安全，若有参加政府采购活动的供应商人员从疫情中高风险区前来投标，投标时请提供距本项目投标截止时间48小时内的显示检测结果为阴性的核酸检测报告，并出具投标当天显示为绿色的防疫健康信息码与行程码，带好口罩，方可进入投标现场；其余供应商的参与投标人员需出具投标当天显示为绿色的防疫健康信息码与行程码，带好口罩；以上所有参与投标人员不得有咳嗽或感冒、发热症状。因疫情防控要求造成不能投标、影响采购活动正常开展的一切后果，由供应商自行承担。

海安中信会计师事务所有限公司（以下简称“本公司”）受海安市第一实验幼儿园委托，对其所需的海安市闸东幼儿园录播室和室内外LED显示屏等设备采购及安装项目实施竞争性磋商方式组织采购。现公告如下：

项目概况

海安市闸东幼儿园录播室和室内外LED显示屏等设备采购及安装项目的潜在供应商应在“海安市第一实验幼儿园”网站http://www.hayy.net.cn/获取采购文件，并于2021年8月23日9:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：海安市闸东幼儿园录播室和室内外LED显示屏等设备采购及安装项目

预算金额：本项目预算金额28.30万元，最高限价28.30万元。最终报价超过最高限价的为无效响应文件。

采购需求：详见磋商文件。

合同履行期限：详见磋商文件。

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受进口产品参与。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见采购文件。

4.本项目为专门面向中小微企业采购项目（供应商须按照采购文件的要求提供相应的《中型、小型、微型企业声明函》）。

5.本项目特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2021年8月12日至2021 年8月23日

地点：“海安市第一实验幼儿园”网站http://www.hayy.net.cn/

方式：自行获取

四、响应文件提交

截止时间：2021年8月23日9:00（北京时间）

逾时,将拒绝接受响应文件。

地点：海安中信会计师事务所有限公司四楼会议室

五、开启

时间：2021年8月23日9:00（北京时间）

地点：海安中信会计师事务所有限公司四楼会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1．磋商保证金

本项目不收磋商保证金，采购文件中涉及磋商保证金的事项，均按免收磋商保证金执行。

2.项目开标活动模式：本项目采用见面模式。

3.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或项目开标人提出。

八、磋商项目联系事项

1.采购人信息

名    称：海安市第一实验幼儿园

地    址：海安市黎明路25号

联系方式：赵成静 15151319596

2.采购代理机构信息

名    称：海安中信会计师事务所有限公司

地　　址：海安市公共资源交易中心2楼中信窗口

联系方式：谭勇0513-81819573、15006274203

第二部分 磋商须知

- 一、本磋商文件由本公司解释。

1.供应商在网上获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应向采购人或本公司以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。

2.供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与磋商。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

本公司可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，本公司将在提交首次响应文件截止之日5日前，以网上公告书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及本公司对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

本公司或采购单位可视情组织答疑会。

三、响应文件的编写、份数和签署

1、供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

2、响应文件正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

四、响应文件的密封及标记

1、商务技术文件应将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）须密封，合并或分别装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

2、响应报价表须单独密封，不得出现于其他响应文件中。

3、本公司将拒绝接收未按照磋商文件要求密封的响应文件。

五、报价准备

1、磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价，少报无效。

2、最后报价应包括本项目的全部费用 (含一切必须的辅助材料费用)及相关服务费等。

3、最后报价将作为磋商小组评定成交供应商的组成依据。

六、响应文件的递交时间

供应商必须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。我公司将拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。

七、相关费用

1、供应商承担参与磋商可能发生的全部费用，本公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、成交供应商应在签订合同前向采购人交纳履约保证金的（金额为合同金额的2%），履约保证金在标的物完成交付后一个月内凭成交单位收款收据退还。

3、供应商在递交响应文件时需向招标代理机构缴纳采购文件工本费250元，该费用无论中标与否均不予退还。请供应商自带并按要求缴纳，否则采购人可以拒绝接收其响应文件。

八、竞争性磋商程序简介

供应商先开启响应文件，磋商小组审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受磋商小组的各轮磋商。磋商结束后要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”条件的，提交最后报价的供应商可以为2家），磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高者，为成交供应商。

- 第三部分 项目需求

请供应商在获取磋商文件前和制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

- 一、有关要求说明

- 1.优先采购：政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品和环境标志产品是指列入财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局制定的《节能产品政府采购品目清单》。

- 2.产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

- 二、项目具体需求说明

（一）项目概况

- 海安市闸东幼儿园录播室和室内外LED显示屏等设备采购及安装项目，系统包含设备供应、运输、装卸、检测检验、安装、调试、集成、技术指导、售后服务等。

- 采购货物名称、数量和技术要求

| 序号 | 产品描述名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、录播教室设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 65寸幼教交互式液晶触控一体机 | 一、整机设计： 1.整机屏幕采用65英寸超高清LED 液晶A规屏，屏幕分辨率不低于3840*2160，显示比例16:9并支持UHD高清点对点显示，前置AG防眩光钢化玻璃，具备防眩光效果，可视角度：≥178，屏幕显示灰度分辨等级达到256灰阶以上，保证画面显示效果细腻； 2.安全性：圆角设计，表面无锐角利边，符合幼儿设备安全规范，整机外观色调明亮活泼，适合幼儿教室整体装潢设计风格； 3.采用钢化玻璃，表面硬度不低于7H。使用1kg钢球，在至少2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常； 4.内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷； 5.整机采用红外触控技术，可支持二十点触控，书写高度≤3mm，书写延时低于100ms，便于多名幼儿同时操作书写； 6.整机内置无线传输模块，无需OPS模块电脑或任何外接、转接天线及网卡，即可同时实现Wi-Fi的双频2.4G&5G接收、AP无线热点的5G发射，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。 7.前置接口：USB3.0≥2；侧置接口：HDMI≥1，Audio≥1，VGA≥1，Touch USB≥1， RS232≥1； 8.整机内置2.1声道音响，额定总功率30W，前朝向8W中高音扬声器不少于2个，后朝向15W低音扬声器不少于1个，音质更加清晰和有质感； 9.自动节能功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机，节省能耗； 10.整机处于待机状态下，有VGA或者HDMI接入时，能够自动启动，无需人为开机； 11.内置相机以实现拍照和录像功能，拍照支持延时拍摄，可自由设置延时期限。拍照及录像的开始、保存、重拍、取消等操作均支持智能语音操控，快速记录课堂瞬间和活动视频； 12.呵护幼儿用眼安全，提供多种显示模式，可切换至蓝光护眼模式，降低背光亮度，使显示更柔和，整机视网膜蓝光危害（蓝光辐射加权亮度Lb）≤0.5W·m-2·sr-1·nm-1； 13.摄像头像素不低于800W，视场角不小于70度；摄像头集成内置麦克风拾音，拾音距离不小于3m； 二、幼儿教学专用资源： 1.系统资源严格依据《3-6岁儿童学习与发展指南》与 《幼儿园指导纲要》编制而成，资源内容涵盖健康、语言、社会、科学、艺术等五个领域； 2.系统主要分为资源和应用两大特色教学功能： 资源包括：儿童普通读物动画和视频列表（300个以上）和动画视频资源列表（2600个以上）； 应用包括：“主题课程、特色课堂、电子白板、工具”等。 三、OPS电脑配置： 1.PC配置:电脑模块采用OPS标准一体化可插拔设计，使其后期维护兼容性更强、升级更加便捷，交互更加流畅；采用不低于H310芯片组Intel 8代i5 CPU；内存≥DDR3 8G；固态硬盘≥256G； 2.整机连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps； 3.接口：具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备3个USB 接口，其中USB3.0接口不少于2个； 4.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 高清无线展台 | - 硬件参数： 1.互动展台可挂墙和教室里移动使用，通过WIFI 5G无线连接电脑，800万像素流畅不掉线；也可放入壁挂箱中使用和充电；放入壁挂箱后，互动展台通过底部的磁吸方式连接usb接口，智能切换成usb传输模式； 2.壁挂箱采用铝合金外壳，美观耐用，四周无锐角无利边设计，电源线插口和usb线插口均放在壁挂箱底部；互动展台主体采用铝合金材质，折叠后可以放置在壁挂箱内； 3.展台像素：800 万像素，影像展示范围：A3幅面； 4.内置高容量聚合物锂电池，产品上可显示数字的百分比电池电量； 5.互动展台底座集成按键拍照功能，移动授课时，老师无需返回讲台，也能一键拍照和连续拍照； 6.带图像放大、缩小的旋钮开关，老师在移动教学时，无需返回讲台，也能通过旋钮控制大屏软件的图像进行放大和缩小； 7.充电方式：采用磁吸式充电底座，展台放进壁挂箱内即可实现磁吸式充电； 二、软件参数： 1.界面与功能图标内嵌中文，清晰易用，老师不用查阅帮助就能使用，减少误操作； 2.软件基础功能：可预设画笔批注的粗细及颜色，支持对展台画面进行移动、缩放； 3.无线智能连接，可通过应用软件自动识别设备的无线信号实现智能连接，不需要手工绑定无线信号和手工搜寻无线信号输密码确认的复杂过程； 4.软件自带虚拟黑板功能，通过截取展示图像的某一重点内容在虚拟黑板模式下进行单独批注讲解，板书支持保存和二次打开、编辑，使授课变得简单轻松； 图像功能：二维码扫描、聚光灯、延迟拍照、负片、镜像、黑白、视频冻结、对比教学、旋转、屏幕录制。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 在线学习视讯主机 | 功能特点： 1.主机支持POE供电，所有设备接入只需要通过网线，即可提供直流供电并传输数据，安全易部署； ▲2.11.6英寸触控显示屏，开机即全屏显示本地导播画面，画面精度高达1080P。（提供录播主机自带11.6英寸触控显示屏面板截图）。 3.电容式触控技术耐磨损、使用寿命长。只需轻轻触摸，即可响应，操作体验佳，触摸定位精度1.5mm，响应时间<10ms。录播所有操作均可通过点触实现； ▲4.4路LAN口，内置POE网络交换机，精简施工设备，(提供4路LAN接口面板截图) 5.通过一条标准网线即可连接4K相机，实现供电、视频传输、电子云台控制，支持对接任意品牌标准POE设备； 6.同品牌2路4K多功能相机接入，显示“教师特写”、“教师全景”、“学生特写”和“学生全景”4个画面的拍摄录制，自动生成相应的预览画面，采用H.264-HighProfile编码方式； 7.视频输入接口：1路HDMI 8.视频输出接口：2路HDMI输出接口； 9.1路USB3.0供用户下载视频； 10.支持两路音频输入及2路音频输出，音频编码格式：AAC； 11.内置1Ｔ硬盘。自带磁盘录制保护策略，磁盘存储超90%再录制文件时，同步删除时间记录最早的内容； 12.支持本地触控导播与远程导播两种导播方式； 13.录制支持全自动录制、半自动录制、手动录制三种模式； 14.本地导播充分考虑老师、管理者在录课过程中操作便捷性。基本功能键一键完成。一键启动录制、直播等操作；独特的一键一应用功能帮助老师，轻轻一点即可预设字幕、课程标题、日期、LOGO、片头片尾； 15.提供6种画面布局模式，响应不同教学场景需要。14种转场特效，画面切换柔和自然； 16.本地导播界面，支持课件资源一键播放； 17.本机提供流畅稳定的直播服务，支持RTMP/RTSP/TS三种不同类型的直播。支持RTMP/TS同时进行直播。本机直播支持200路以上并发，资源平台或学校自有平台均可调用直播链接，进行大规模直播讲堂；支持双码流直播，资源平台或学校自有平台均可调用直播链接，进行大规模直播讲堂。视频直播码流：25Kbps～6Mbps可调。 18.支持对接MCU，通过SIP或H.323协议进行大规模外网互动教学。导播画面一键切入互动模式，主讲教室最大支持同时接入三间异地教室的音、视频进行互动；在互动时主讲教室支持同步大并发直播，无需互动的教室可通过直播观看生动的互动课； 19.为提高互动听讲教室上课体验，听讲教室可实现双屏双流上课，电视上观看主讲教室主播多画面、一体机上观看主讲老师PTT。听讲教室在互动的同时支持将主讲导播视频，及老师授课PPT两路视频录制为课后的复习资料,支持互动导播全网直播； | 1 | 台 |  |
| 4 | 数字音频处理器 | 产品描述 通用型数字音频处理器，ADISHARC21489，频率450MHz，支持8路MIC/Line输入，支持48V幻象供电，8个平衡线路输出。DSP具有强大的处理能力，每个输入通道均有反馈抑制器、噪声门、高通滤波、低通滤波、延时器、压限器、参量均衡（PEQ/HighShelf/LowShelf）、每个输出通道具有高通滤波、低通滤波、参量均衡（PEQ/HighShelf/LowShelf）、压限器、延时器。内置正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器。存储多个场景预设，可自定义标签，1个TCP/IP通讯端口，1个RS-232通讯端口，1个RS-485通讯端口，开放第三方控制协议。支持扩展墙面安装触摸屏控制面板，可以通过墙面控制屏设定音量、调用模式预设。用于会议室、多功能厅、现场演出。 功能特点 1.最新音频处理器技术，40bitDSP浮点运算引擎处理芯片，24bitA/D及D/A转换，音频采样率达到48KHz。 2.提供8路平衡式话筒／线路输入，采用裸线接口端子，8路平衡式输出，采用裸线接口端子。8路GPIO逻辑输出接口，带4对通用接地引脚。 3.输入可根据不同场景支持功能自定义，支持参量均衡≥三种：分别为5段参量均衡、8段参量均衡、12段参量均衡；图示均衡≥三种：分别为10段图示均衡、15段图示均衡、31段图示均衡；反馈抑制≥三种：分别为8段反馈抑制、12段反馈抑制、16段反馈抑制； 4.输出可根据不同场景支持功能自定义，支持参量均衡≥三种：分别为5段参量均衡、8段参量均衡、12段参量均衡；图示均衡≥三种：分别为10段图示均衡、15段图示均衡、31段图示均衡； 5.内置USB声卡，支持播放USB音频文件，支持录播和远程会议 6.输入：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、参量均衡、自动增益、反馈抑制器等 7.输出：图示均衡、高低通、延时器、限幅器、输出正反向、增益调节 ▲8.内置话筒自适应反馈消除（AFC）、数字矩阵、自动混音、回声消除、噪声抑制。(提供反馈消除（AFC）、数字矩阵、自动混音、回声消除、噪声抑制软件界面设置截图） ▲9.设备支持APP控制，支持IOS、安卓、WINDOWS等，APP软件支持用户自定义，通过APP可实现对处理器进行控制，如音量大小、预设调用、外控第三方设备、矩阵切换等（提供软件软件自定义界面编程截图) ▲10.产品具备摄像跟踪功能，可实现48V幻象供电麦克实现语音跟踪，根据语音阀值对应相应的麦克跟踪，摄像机支持PELCO_D、PELCO_P、VISCA等协议；(提供摄像跟踪语音激励，摄像机控制协议选择等软件界面设置截图） 技术参数 1.音频输入：8通道平衡输入，凤凰插头 2.最大输入电平：12dBu/Line,-9dBu/Mic 3.输入增益:0/10/20/30/40/43dB 4.输入阻抗：平衡9.4KΩ 5.幻象电源：+48VDC 6.音频输出：8通道平衡线路电平，凤凰插头 7.输出阻抗：平衡102Ω 8.信号处理：32-bitADISHARC21489频率450MHz 9.采样频率/量化：48kHz，24BitADC，24BitDAC 10.频率响应：20～20kHz(±0.2dB) 11.总谐波失真+噪声:0.003%@4dBu 12.本底噪声(A-计权-模拟):-89dBu 13.设备尺寸：482×260×45mm 14.电源：AC110~240V,50Hz/60Hz75W 15.工作温度：-20℃--80℃ 16.包装重量：3kg | 1 | 套 |  |
| 5 | 在线课堂教学录播管理内嵌软件 | 产品描述 通用型数字音频处理器，ADISHARC21489，频率450MHz，支持8路MIC/Line输入，支持48V幻象供电，8个平衡线路输出。DSP具有强大的处理能力，每个输入通道均有反馈抑制器、噪声门、高通滤波、低通滤波、延时器、压限器、参量均衡（PEQ/HighShelf/LowShelf）、每个输出通道具有高通滤波、低通滤波、参量均衡（PEQ/HighShelf/LowShelf）、压限器、延时器。内置正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器。存储多个场景预设，可自定义标签，1个TCP/IP通讯端口，1个RS-232通讯端口，1个RS-485通讯端口，开放第三方控制协议。支持扩展墙面安装触摸屏控制面板，可以通过墙面控制屏设定音量、调用模式预设。用于会议室、多功能厅、现场演出。 功能特点 1.最新音频处理器技术，40bitDSP浮点运算引擎处理芯片，24bitA/D及D/A转换，音频采样率达到48KHz。 2.提供8路平衡式话筒／线路输入，采用裸线接口端子，8路平衡式输出，采用裸线接口端子。8路GPIO逻辑输出接口，带4对通用接地引脚。 3.输入可根据不同场景支持功能自定义，支持参量均衡≥三种：分别为5段参量均衡、8段参量均衡、12段参量均衡；图示均衡≥三种：分别为10段图示均衡、15段图示均衡、31段图示均衡；反馈抑制≥三种：分别为8段反馈抑制、12段反馈抑制、16段反馈抑制； 4.输出可根据不同场景支持功能自定义，支持参量均衡≥三种：分别为5段参量均衡、8段参量均衡、12段参量均衡；图示均衡≥三种：分别为10段图示均衡、15段图示均衡、31段图示均衡； 5.内置USB声卡，支持播放USB音频文件，支持录播和远程会议 6.输入：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、参量均衡、自动增益、反馈抑制器等 7.输出：图示均衡、高低通、延时器、限幅器、输出正反向、增益调节 8.内置话筒自适应反馈消除（AFC）、数字矩阵、自动混音、回声消除、噪声抑制。 9.支持编组控制功能、多组场景预设、远程管理功能，支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 技术参数 1.音频输入：8通道平衡输入，凤凰插头 2.最大输入电平：12dBu/Line,-9dBu/Mic 3.输入增益:0/10/20/30/40/43dB 4.输入阻抗：平衡9.4KΩ 5.幻象电源：+48VDC 6.音频输出：8通道平衡线路电平，凤凰插头 7.输出阻抗：平衡102Ω 8.信号处理：32-bitADISHARC21489频率450MHz 9.采样频率/量化：48kHz，24BitADC，24BitDAC 10.频率响应：20～20kHz(±0.2dB) 11.总谐波失真+噪声:0.003%@4dBu 12.本底噪声(A-计权-模拟):-89dBu 13.设备尺寸：482×260×45mm 14.电源：AC110~240V,50Hz/60Hz75W 15.工作温度：-20℃--80℃ 16.包装重量：3kg | 1 | 套 |  |
| 6 | 讲师4K电子云台跟踪摄像机 | 功能特点： 1.一台摄像机即可完成教师特写跟随、教师全景两路景别切换。 2.接口：1路网口（支持RTSP网络流输出） 3.工作电压：DC12V 4.分辨率：8MegaPixel，焦距：3.8-16mm有效像素：3264*2448，支持1080P视频输出； 5.相机采用E-PTZ电子云台高集成技术，无须机械转动无需跟踪主机，无需辅助摄像头、即可完成教师区自动跟踪。并输出视频用于老师区视频录制，输出图像格式最高支持1080P 6.跟踪算法内嵌智能前置化，基于LIUNX架构，模块化设计，可独立使用； 7.老师在课堂讲课时，进行实时跟踪。跟踪过程由于在摄像机内部控制镜头的视角和变焦。视觉感受平滑自然。 8.在上课场景中需要进行全景与特写切换时，支持瞬间图像定位、放大缩小无拉近拉伸镜头。 9.灵活的跟踪策略，即可支持全程跟踪，也可支持教师快速走动切换全景，小范围走动特写跟踪策略； 10.目标跟踪不受教室大小、形状限制，适用于不规则教室、阶梯教室。 11.摄像机安装高度不低于2米，杜绝学生破坏； 12.教师区可设置屏蔽区域，屏蔽区域形状可自定义调整，保证不受投影、电子白板、一体机等因素干扰，可基于以上环境或物体进行现场抗干扰演示。 13.支持教师身高自适应，在讲台范围内教师不同身高、不同姿式均能自动调整拍摄角度，实现最佳输出画面。 14.可视化调试操作，调试客户端可观看实时视频进行调试；支持在界面调整相机色彩饱和度、亮度、抗闪烁等相机参数。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 学员4K电子云台跟踪摄像机 | 功能特点： 1.一台摄像机即可完成学生特写跟随、学生全景两路景别切换。 2.接口：1路HD-SDI输出，1路网口（支持RTSP网络流输出） 3.工作电压：DC12V 4.分辨率：8MegaPixel，焦距：3.8-16mm有效像素：3264*2448，支持1080P视频输出； 5.相机采用E-PTZ电子云台高集成技术，无须机械转动无需跟踪主机，无需辅助摄像头、即可完成教师区自动跟踪。并输出视频用于老师区视频录制，输出图像格式最高支持1080P 6.跟踪算法内嵌智能前置化，基于LIUNX架构，模块化设计，可独立使用； 7.在上课场景中需要进行学生特写切换时，支持瞬间图像定位、放大缩小无拉近拉伸镜头。 8.学生区可设置屏蔽区域，屏蔽区域形状可自定义调整，保证不受投影、电子白板、一体机等因素干扰，可基于以上环境或物体进行现场抗干扰演示。 9.可视化调试操作，调试客户端可观看实时视频进行调试；支持在界面调整相机色彩饱和度、亮度、抗闪烁等相机参数。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 学员录播全向麦克风 | 功能特点： 1.支持360°拾音麦克风星型阵列，支持双模（数字，模拟）输出。 2.支持不用人为干预即可将焦点对准当前发言人，音质清晰，低噪音。 3.支持拾音覆盖面积达≥60平方米。 4.支持电子设备可隐藏安装在天花板内，远离地板和桌面，设备部署更简洁，更美观，更高效。 5.支持悬挂式吊顶的特性，优化音频采集，真实还原声音。 6.支持单组最大级联级数≥4个。 7.支持AEC、AGC、ANS。 8.支持拾音器接口6芯卡侬头，用于连接专用拾音器。 9.支持48VPoE供电输入、输出。 10.支持RCA：模拟音频输入、输出。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 有源音箱 | 功能特点： 1.立体声功率：8Ω2×250W；4Ω2×400W 2.信噪比：103db 3.转换速率：60V/us 4.阻尼系数：300:1 5.频率响应：+/-0.1db,20HZ-20KHZ 6.总谐波失真：≦0.01%Ratedpower@8欧1kHZ 7.互调失真：≦0.01%Ratedpower@8欧 8.输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.44V 9.输入阻抗：10K/20Kohous,unbalancedorbalanced 10.共模拟制比：≦-75db 11.串音衰减：≦-70db 12.指示灯：Signal,protect,dctive,clip/limiting 13.电源：220V50/60HZ 14.FUSE：T8A 15.重量：16kg 16.规格：484W×420D×88H | 1 | 对 |  |
| 10 | 真分集U段无线双头戴话筒 | 产品描述： 一台主机+两个无线话筒 功能特点： 1.使用UHF640-690MHz频段，避免干扰频率； 2.真分集U段话筒，操作灵活简便 3.平衡和非平衡两种选择输出接口，适应不同的设备连接需求； 4.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发； 5.采用先进的PLL锁相环及微电脑CPU控制系统，提供≥200个通道； 6.采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号； 7.采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度； 8.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰； 9.专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比； 10.独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小； 11.采用数码显示设计，内置≥60组频率模组，简化用户调频程序； 12.演出工程,学校广播，公共广播,操场,等远距离操作环境使用 13.工作距离：室内大于≥80米、室外≥150米； 14.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 技术参数 系统指标 1.频率范围UHF640-690MHz 2.调制方式宽频FM 3.可调范围50MHz 4.通道数目2×100 5.通道间隔250KHz 6.频率稳定度±0.005%以内 7.动态范围100dB 8.最大频偏±45KHz 9.频率响应80Hz-18Khz 10.综合信噪比>105dB 11.综合失真≤0.5% 12.工作温度-10℃～50℃ 13.工作距离≤150米 14.接收机指标 15.接收机方式二次变频超外差 16.中频频率110MHz，10.7MHz 17.灵敏度BNC/50Ω 18.无线接口12dBμV（80dBS/N） 19.灵敏度调节范围12-32dBμV 20.离散抑制≥75dB 21.最大输出电平+10dBV 22.供电方式直流12-18V500mV输入 23.发射机指标 24.天线手持麦克内置螺旋天线，挂机采用1/4波长鞭状天线 25.输出功率高功率30mW，低功率3mW 26.音头动圈式麦克风 27.电容式（领夹话筒、头戴话筒） 28.离散抑制≥60dB 29.供电2节5号1.5V电池 30.使用时长30mW大约使用10小时、3mW大约使用15小时 31.音质的特点中频丰富，唱歌轻松，声音具有磁性感和混混厚感，属人声话筒持精华 | 1 | 台 |  |
| 11 | 专业功放 | 功能特点： 1.立体声功率：8Ω2×250W；4Ω2×400W 2.信噪比：103db 3.转换速率：60V/us 4.阻尼系数：300:1 5.频率响应：+/-0.1db,20HZ-20KHZ 6.总谐波失真：≦0.01%Ratedpower@8欧1kHZ 7.互调失真：≦0.01%Ratedpower@8欧 8.输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.44V 9.输入阻抗：10K/20Kohous,unbalancedorbalanced 10.共模拟制比：≦-75db 11.串音衰减：≦-70db 12.指示灯：Signal,protect,dctive,clip/limiting 13.电源：220V50/60HZ 14.FUSE：T8A 15.重量：16kg 16.规格：484W×420D×88H | 1 | 台 |  |
| 12 | 交换机 | 16口千兆交换机，全千兆非网管PoE交换机，其中1～16号端口支持PoE+功能，符合IEEE 802.3af/at标准，单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为225W | 1 | 台 |  |
| B、正门LED显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1 主屏体部分（显示屏净尺寸：3.84m*2.08m=7.99m²，屏体分辨率：960*520） |  |  |  |  |  |
| 1 | 户外全彩LED屏 | 1.结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一 ★2.P4户外全彩屏-1R1G1B-SMD2525，基色为SMD全彩。 ★3.模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率80点×40点；整屏分辨率：960点*520点=499200点，显示尺寸面积：3.84m×2.08m= 8㎡ 4.驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能 5.工作电压：在4.5VDC能正常工作 6.工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃ 正常工作 7.像素点间距：4mm ；最佳视角：水平≥160°，垂直≥130° 8.物理密度： 62500点/㎡ 9.刷新频率：≥3840Hz； 10.灰度/颜色：大于或等于14bit 11.校正后白平衡亮度：≥5400cd/m2 12.色度均匀性：≤0.005，亮度均匀性：≥96% ； 13.最大对比度：≥5500：1 14.色温：3000K-18000K具有可调整性 15.平均无故障时间：≥10000小时 16.平整度：≤0.3mm； 17.工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。 18.最大功耗：≤880W /㎡，平均功耗≤300W/㎡ | 7.99 | 平方米 |  |
| 2 | 发送盒 | 1.一路DVI视频输入。 2.一路HDMI高清视频输入。 3.一路音频输入。 4.四路网口输出。 5.USB接口控制，可级联多台进行统一控制。 6.一路光探头接口。 7.带载能力达230万像素，最宽可达3840点，或最高可达3840点。 | 1 | 台 |  |
| 1.2 控制设备以及配套设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 台式电脑 | 台式电脑整机(I5-7400 8G 1T 串口 小机箱 office )20英寸 | 1 | 台 |  |
| 2 | 机柜 | 18U加厚机柜，600*600*988mm 8口10A PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×1,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×20，内六角扳手×1 | 1 | 套 |  |
| 3 | 光纤盒 | 1.一路网线接口，一路光纤接口； 2.100~240V AC 50/60HZ 交流供电； 3.采用单模双芯、LC 接口光纤，传输距离 15KM； 4.无需任何驱动，连接即可使用。 | 8 | 台 |  |
| 4 | 视频处理器 | 1.具有完备的视频输入接口，2 路 VGA，2路 DVI，2 路 HDMI，2路CVBS，1路Audio，1路USB输出接口支持4路DVI，4路DVI备份，1路Audio输出接口 ；支持的输出分辨率垂直最大可达4096点,水平最大可达2048点，800万像素输出 2.可根据显示屏分辨率对输入图像进行逐点缩放；支持4画面显示，支持多种模板调用，一键拼接，一键开画面 3.支持无缝快切和淡入淡出的切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面； 只需对一个旋钮和一个按钮进行操作即可完成系统配置 ； 4.实现模拟信号快速、准确校正，解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移的问题。支持手动矫正和自动矫正功能。 5.解决前端信号（尤其是VGA信号及非标准摄像头的输出信号）产生的黑边问题，而且可以针对任意信号源做任意裁剪（且依旧保持满屏状态）。 6.解决拼接错位、单元不同步问题，拼接 图像完全同步，无撕裂，无丢帧，无卡顿。 7.设备输入、输出接口均采用稳定可靠的保护芯片进行保，以避免过电压、过电流的冲击。同时专用的电子隔离技术，防止电流反灌，保护外设、显卡等接口不受电子冲击损害。 8.面板外置中文按键，一键切换局部全屏，一键黑屏，画中画、一键画面冻结功能。 9.支持画面叠加、抠像，实现文字叠加功能，可任意调节抠取的色彩值。支持上位机软件和对接中控，通讯方式有RS232通讯和网络通讯 10.支持手机APP在局域网内切换信号(HDMI,DVI,VGA,USB), 支持云平台远程信号切换，天气预报。 11.支持 LCD 界面显示，清晰的按键灯提示, 支持画中画功能，支持4画面输出，且画中画位置、大小等均 | 1 | 台 |  |
| 5 | 配电柜 | 功能特点： 1.额定功率：10KW，输出路数：3路 2.配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5.支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 技术参数 1.手动控制方式：启动按键/旋钮 2.自动控制方式：控制软件，多功能卡，远程 3.功率容量（KVA）：10KW 4.输入接线方式：3相4线&地线 5.输入电压（V）：380 6.输入频率（HZ）：50/60 7.输出接线方式：单相两线+地线，要均匀接入LED显示屏 8.输出电压（V）：交流220V 9.输出分路：3路，单相交流220V 10.分路开关容量（A）：40A，单相 11.分路断路器安装：轨道安装 12.交流接触器型号：CJX2-3210 13.防雷：正泰 14.IP等级：IP44 15.宽高厚（mm）：400*500*200 16.重量：10Kg 17.工作温度（℃）：-30~70 | 1 | 台 |  |
| 6 | 接收卡 | 单卡带载 512×256 像素。 支持逐点亮色度校正，有效消除色差，显著提升 LED 画面显示的一致性，给用户带来更加细腻的画面。 集成 16 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。 采用千兆网口，可以连接 PC 端。 软件设计： 支持逐点亮色度校正。 支持接收卡预存画面设置。 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 支持 5Pin 液晶模块。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 电源 | 4.2V 200W 节能款LED电源 | 1 | 套 |  |
| 8 | 钢结构 | 1.用于安装支撑屏体的结构及安装； 2.包边要求：采用不锈钢，不锈钢进行包边，颜色默认为黑色及银色，或客户自选； | 1 | 套 |  |
| C、门厅LED显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1 主屏体部分（显示屏净尺寸：3.52m*1.92m=6.76m²，屏体分辨率：1144*624） |  |  |  |  |  |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 1.结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一；安装方式：钢挂贴墙式安装 ★2.室内P3.0全彩单元板显示效果更加清晰细腻；实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率；无残影、防“毛毛虫” 、低功耗、低突波等. ★3.模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率104点×52点；整屏分辨率：1144点*624点=713856点 ，显示尺寸面积： 3.52m×1.92m= 6.76㎡ 4.驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能. 5.工作电压：在4.5VDC能正常工作 6.工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃ 正常工作 7.像素点间距：≤3.07mm ；最佳视角：水平≥150°，垂直≥140° 8.物理密度：≥105625点/㎡ 9.刷新频率：≥3840Hz； 10.校正后白平衡亮度：≥600cd/m2 11.色度均匀性：≤0.0028，亮度均匀性：≥95% 12.最大对比度：5200：1 13.色温：3000K-18000K具有可调整性 14.灰度级数：大于或等于14bit 15.平均无故障时间：≥10000小时 16.平整度：≤0.3mm； 17.工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。 18.最大功耗：≤540W /㎡，平均功耗≤180W/㎡ | 6.76 | 平方米 |  |
| 2 | 发送盒 | 1.一路DVI视频输入。 2.一路HDMI高清视频输入。 3.一路音频输入。 4.四路网口输出。 5.USB接口控制，可级联多台进行统一控制。 6.一路光探头接口。 7.带载能力达230万像素，最宽可达3840点，或最高可达3840点。 | 1 | 台 |  |
| 1.2 控制设备以及配套设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 台式电脑 | 台式电脑整机(I5-7400 8G 1T 串口 小机箱 office )20英寸 | 1 | 台 |  |
| 2 | 机柜 | 18U加厚机柜，600*600*988mm 8口10A PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×1,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×20，内六角扳手×1 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频处理器 | 1.具有完备的视频输入接口，2 路 VGA，2路 DVI，2 路 HDMI，2路CVBS，1路Audio，1路USB输出接口支持4路DVI，4路DVI备份，1路Audio输出接口 ；支持的输出分辨率垂直最大可达20480点,水平最大可达4096点，800万像素输出 2.可根据显示屏分辨率对输入图像进行逐点缩放；支持4画面显示，支持多种模板调用，一键拼接，一键开画面 ▲3.支持无缝快切和淡入淡出的切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面；只需对一个旋钮和一个按钮进行操作即可完成系统配置；(提供4路接口面板截图) 4.实现模拟信号快速、准确校正，解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移的问题。支持手动矫正和自动矫正功能。 5.解决前端信号（尤其是VGA信号及非标准摄像头的输出信号）产生的黑边问题，而且可以针对任意信号源做任意裁剪（且依旧保持满屏状态）。 6.解决拼接错位、单元不同步问题，拼接 图像完全同步，无撕裂，无丢帧，无卡顿。 7.设备输入、输出接口均采用稳定可靠的保护芯片进行保，以避免过电压、过电流的冲击。同时专用的电子隔离技术，防止电流反灌，保护外设、显卡等接口不受电子冲击损害。 8.面板外置中文按键，一键切换局部全屏，一键黑屏，画中画、一键画面冻结功能。 ▲9.支持画面叠加、抠像，实现文字叠加功能，可任意调节抠取的色彩值。支持上位机软件和对接中控，通讯方式有RS232通讯和网络通讯(提供软件界面截图) ▲10.支持手机APP在局域网内切换信号(HDMI,DVI,VGA,USB), 支持云平台远程信号切换，天气预报。(提供软件界面截图) 11.支持 LCD 界面显示，清晰的按键灯提示, 支持画中画功能，支持4画面输出，且画中画位置、大小等均 | 1 | 台 |  |
| 4 | 配电柜 | 1.额定功率：6KW，输出路数：6路 2.配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 接收卡 | 单卡带载 512×256 像素。 支持逐点亮色度校正，有效消除色差，显著提升 LED 画面显示的一致性，给用户带来更加细腻的画面。 集成 16 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。 采用千兆网口，可以连接 PC 端。 软件设计： 支持逐点亮色度校正。 支持接收卡预存画面设置。 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 支持 5Pin 液晶模块。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 电源 | 4.2V 200W 节能款LED电源 | 1 | 套 |  |
| 7 | 钢结构 | 1.用于安装支撑屏体的结构及安装费用； 2.包边要求：采用铝塑板，不锈钢进行包边，颜色默认为黑色及灰色，或客户自选； | 1 | 套 |  |
| D、门禁考勤系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁读卡器 | 双频读头、支持Mface550,570兼容卡、输出VG/WG34.读卡距离20mm-80mm、工作电压DC7V-18V | 6 | 只 |  |
| 2 | 四门门禁控制器 | 机箱、控制板、电源 | 2 | 只 |  |
| 3 | 单门磁力锁 | 280KG | 6 | 只 |  |
| 4 | 出门按钮 |  | 6 | 只 |  |
| 5 | 发卡器 |  | 1 | 只 |  |
| 7 | 人脸考勤 | 人脸指纹识别考勤机 毫秒级门禁考勤一体机 | 1 | 套 |  |
| E、辅助线材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 六类网线、非屏蔽纯铜线千兆网线箱线灰色305米 | 1 | 箱 |  |
| 2 | 视频线 | HDMI黑色工程线 0.5-5米：30AWG OD7.3MM 8-10米：28AWG OD8.0MM 12-15米：26AWG OD8.0MM 20米：24AWG OD10.0MM 25-30米：26AWG+信号放大器 OD8.0MM 40-50米：26AWG+信号放大器 OD9.0MM 标准19芯 完美1080P 支持3D 注意：25米及以上长度带有放大芯片，有方向性 0.5-3米：支持2K*4K，60HZ 支持2.0版本 5-8米：支持2K*4K，30HZ 支持1.4版本 10米-50米：支持1080P，60HZ 支持1.2版本 1米-5米：铝箔袋包装 5米以上：彩盒包装 | 2 | 条 |  |
| 3 | 视频线 | VGA公对公线 1-10M：3+6芯；OD 8.0MM 12-30M：3+9芯；OD 8.5MM 全铜线芯 铝箔+铝编多重屏蔽 5米以下单磁环 5米以上双磁环 1米-5米：铝箔袋包装 5米以上：彩盒包装 | 1 | 条 |  |
| 4 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 4 | 条 |  |
| 5 | 电源线 | 电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*0.5 50米 | 10 | 根 |  |
| 6 | 话筒线 | RVPE 2*0.3 | 1 | 批 |  |
| 7 | 辅助材料 | 施工过程所需的全部辅助材料（含接插件、专用插座、专用数据插座等） | 1 | 项 |  |

加★和带有“必须（须）”或“应（应当）”等文字说明项及商务要求为实质性要求，不接受负偏离，否则为无效响应处理。

货物装卸、运输、安装费用以及涉及到的保险等费用均包含在其中。由于工程进度需要，门禁考勤系统管线预埋已由工程智能化施工方实施，经瑞海、监理、施工方、采购人共同核定，管线材料及人工费用共2700元，由成交供应商支付，综合考虑在报价中。

- 重要说明:

- 1.响应供应商提供的所有投标资料（含资质及产品各项证明材料等）必须真实可靠，否则予以无效响应处理，如有违法行为的须承担相应法律责任。成交公示发出当日起5天内，成交候选单位必须提供项目主要产品【LED显示屏及录播主机】原厂商盖章的技术参数响应表原件，逐条一一应答。采购文件参数中要求提供的检测报告、截图证明和相关认证证书等资料的，必须与响应文件提供资料一致，由原厂商和成交供应商一起盖章后提交采购人确认。

- 采购人有权要求成交公告发出后，成交供应商在接到采购人通知后5天内，按照采购人要求提供所投部分产品进行现场测试。如经测试发现与标书要求或响应文件不一致，响应供应商将承担一切后果与责任。

- 2.供应商根据项目技术要求列报产品品牌规格型号等。

- 3.供应商应认真研读采购文件，充分理解采购人各项要求。全部投标产品应当是全新的达标产品，相应参数需提供相关专业机构的有效检测报告证明其技术参数达到或优于采购要求。

- （三）项目实施要求：

- 1.成交供应商所涉及的主要设备产品【LED显示屏及录播系统】必须在签订合同后设备供应前提供原厂商（制造商）出具的针对本项目原厂两年免费质保及服务承诺函（原件盖章）。

- 2.为完成本项目，响应供应商应仔细阅读采购文件，自行踏勘现场，了解采购人的各项要求，根据采购人提供的技术参数要求设备清单，结合现场实际情况，充分考虑各种因素，合理报价。设备配置清单已明确工作量的，响应供应商不得自行调整工作量，结算时按实际完成工程量结算；设备清单中没有明确工作量的或未列入清单的所有辅材（应确保整个项目所有设备及系统安装、使用所需的全部辅材）的工作量由响应供应商根据现场勘察情况自行测算,计入相应清单项目的报价中，结算时不予调整。响应供应商未报、少报、漏报均视为对采购人的优惠，成交后不得以此为由要求增加任何费用。响应供应商应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素（包括与其他施工单位交叉施工、协调配合等）以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。以确保质量和工期，相关费用综合考虑在报价中。成交后和签订合同时及施工过程中，响应供应商均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加费用的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由响应供应商自行承担，结算时不予调整。报价须包含所有设备、配套设施、各类辅助材料、包装、仓储、运输、保险、安装、调试、集成、保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、人员培训，以及验收合格之前发生的所有含税费用。报价还包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。本项目为交钥匙工程，采购方不再支付本次价格以外的任何费用（采购方要求变更的除外）。

- 3. 成交供应商提供详细的实施方案报采购人同意后才可进行施工。如发生意外，成交供应商将承担相关后果与责任。

- 4.本工程所有的管线器材、各类安装辅材等一次性包死，不再追加，同时报价中应包括采购文件未明确列出但为完成本项目应当包括的所有费用。

- 5.供应商应按采购人提供的《项目技术规格参数要求及设备数量清单》中列出的货物名称、规格参数填报，并对清单中未列入的材料、配件等进行补充，本次采购结束后不得进行项目增改，每种货物只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

- 6.供应商应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及可能出现的各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、低温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政影响等不利因素及其他装璜等单位的合作（配合）任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期的延长申请将不获批准。若工期延误，每拖延一天按工程总价的0.05%进行处罚。

- 7.项目中所有设备要求提供至少两年免费质保，自项目竣工验收之日起的两年，供应商需承诺提供7*24售后服务和技术支持，所涉及相关费用计入总价。

三、其他要求

1. 签定合同日期：自中标（成交）公告结束后5个工作日内按时签约。

2．交货期（服务时间）：合同签订后30日内供货安装完毕（具体根据采购单位总体计划和安排），完成所有设备、系统的安装调试集成并交付使用。

3．验收方案：按照采购文件规定的产品技术要求以及数量进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。验收时设备必须为生产厂家整机原包装，进场时应有装箱单、安装及使用说明、产品合格证书、保修单、相关附件、备件等应齐全。对非原生产厂家原包装进场的设备或相关备件、资料不全的，采购单位可拒绝签收。设备初验时发现质量问题或与采购文件不符，成交人负责免费退换，并承担相关费用。安装完毕后，经验收，发现质量问题，成交人同样负责包换，并承担相关费用。给需求方造成的损失，成交方应给予相应经济赔偿。因产品质量问题发生争议时，采购方请有权部门鉴定。货物符合质量技术标准的鉴定费由采购方承担，否则鉴定费，由供应方承担，同时按合同违约处理。

4．交货（服务）地点：采购人指定地点。

5．质保期限（自交货并验收合格之日起计）：2年（有质保期限的材料设备，质保期按国家规定要求）。

6．售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）

（一）系统培训

1．成交单位须对所有本项目系统硬件产品、应用软件、系统集成、开发技术及工具等在内的全部培训，培训对象为技术人员培训、普通用户培训。

2．培训方式为现场培训和原厂培训。现场培训指在设备的安装调试、故障处理过程中，对采购单位技术人员进行实际的操作和故障处理培训。整套设备安装、调试完成后，成交人应安排厂家技术人员对采购方技术人员进行集中原厂培训。

3．培训内容包括正常使用和一般故障排除，培训的内容，必须提供完整的培训资料、培训计划等文档。

（二）系统维护服务

成交单位最大程度地保证系统的顺利开通及正常运转所需的技术和人员支持，从而保障在该项目能正常运转。

（三）保修期内服务

1．所有主要设备均需提供从验收合格之日算起两年的原厂质保，以及相关系统软件的免费升级服务；

2．设备试运行期间如有质量问题，供货商应免费更换新机；

3．一般故障响应时间不超过2小时，上门服务时间不得超过6小时，如在8小时内无法解决问题，必须在48小时内提供设备备件。

第四部分  评审程序和内容

一、本公司组织磋商活动

1.成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。本公司人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

超过公开招标限额额标准的项目，竞争性磋商小组应当由5人以上单数组成。

采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3.竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商的法定代表人或授权人须持身份证准时参加磋商。

三、评审程序、内容

1.磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以是2家。

5.最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

磋商时间由磋商小组掌握。

四、评审方法-综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1.供应商资格是否符合;

2.响应文件是否完整；

3.响应文件是否恰当地签署；

4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5.是否有计算错误。

（二）误差纠正

1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理:

1.不具备磋商文件中规定的资格要求的；

2.响应报价超出预算的；

3.不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（四）出现下列情形之一的，磋商失败

1.符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

五、评审标准

商务技术部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。

供应商得分为磋商小组成员的平均分。

- 商务技术分：65分

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应 | 16 | 对主要设备的性能技术参数进行打分，技术参数要求进行逐条应答，完全对应招标文件主要设备技术参数要求的得基础分16分，所投主要设备产品的规格和技术参数与招标文件要求任何一项不符、配置不详、技术参数不清、缺漏项的作负偏离处理，带▲项每有1项负偏离扣2分，非▲项每有1项负偏离扣1分，扣完为止。 |
| 2 | LED及录播系统制造商实力 | 33 | 1.所投LED显示屏使用严格筛选的高品质灯管，可视角度大于140°像素失控率≤0.01%，工作三年光衰≤10%，并提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测机构出具的第三方检测报告(复印件加盖供应商公章)得3分，没有不得分。 2.所投LED显示屏亮度均匀性可达95%，色坐标误差在0.002之内，像素中心距精确度≤3%，显示均匀，观看效果佳；并提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的机构出具的第三方检测报告(复印件加盖供应商公章)得3分，没有不得分。 3.所投LED显示屏采用高性能驱动芯片，刷新率可达3840Hz，灰度级数高达14bit，并提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的机构出具的第三方检测报告(复印件加盖供应商公章)得3分，没有不得分。 4.所投LED显示屏纳秒级响应速度(画面延迟），观看舒适，并提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的机构出具的第三方检测报告(复印件加盖供应商公章)得3分，没有不得分。 5.所投LED显示屏产品安全，无蓝光危害风险，8小时暴辐中不造成光化学紫外危害，并在16分钟内不造成近紫外危害，并在2.8小时内不造成对视网膜蓝光危害并在10秒内不造成对视网膜热危害，且在1000秒内不造成对眼睛的红外辐射危害。并提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测机构出具的第三方检测报告(复印件加盖供应商公章)得3分，没有不得分。 6.所投LED显示屏产品噪声值≤10dB，不影响屏体周边人员的健康。并提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测机构出具的第三方检测报告(复印件加盖供应商公章)得3分，没有不得分。 7.所投LED显示屏产品防护等级达到IP65，有效防止灰尘、水分正面影响屏体正常显示，并提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测机构出具的第三方检测报告(复印件加盖供应商公章)得3分，没有不得分。 8.所投LED显示屏安全可靠，所使用的PCB通过国家GB4943.1-2011测试，其防火阻燃能力达到最高标准V-0级，并提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测机构出具的第三方检测报告(复印件加盖供应商公章)得3分，没有不得分。 9.所投LED显示屏耐用性强，通过国家GB/T5080.7-1986测试，平均无故障时间可达20000小时以上，并提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测机构出具的第三方检测报告(复印件加盖供应商公章)得3分，没有不得分。 10.所投LED显示屏产品在不同环境温度的影响下仍可正常工作使用，可在温度为85℃和湿度85%RH的情况下，保证150H以上无故障运行。并提供具有CNAS(中国合格评定国家认可委员会认证)标识的检测机构出具的第三方检测报告(复印件加盖供应商公章)得3分，没有不得分。 11.响应供应商或所投录播设备商通过ISO27001信息安全管理体系的认证，提供证书复印件并加盖供应商公章得3分，没有不得分。 |
| 3 | 业绩 | 3 | 响应供应商提供2018年1月1日（时间以合同签订日期为准）至今以来承担同类项目业绩的，每提供一个得1分，最多得3分。须提供合同复印件并加盖供应商公章。 |
| 4 | 售后服务 | 6 | 响应供应商具备售后服务认证证书（五星6分、四星4分、三星2分）没有不得分。 |
| 5 | 项目供货及实施方案 | 7 | 根据项目供货及实施计划的合理性、高效性等情况进行综合评价： 1.方案思路完整清晰，理解深刻、分析深入、全面且详细无遗漏项的，得5-7分； 2.方案思路较为完整清晰，需求分析全面无遗漏项的，得3-4分； 3.方案存在缺失，分析理解粗略的，得1-2分； 4.不提供方案不得分。 |

(二）价格分：35分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

六、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予6%（疫情防控期间按照10%执行）的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。（声明函格式参照：政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46号））

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）专门面向中小微企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

七、变更为其他方式采购的情形

提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家（规定可以2家的情形除外），除采购任务取消外，磋商人报告市财政局，视情采取其他方式采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

八、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目除外）。

九、成交通知

成交结果在“海安市第一实验幼儿园” http://www.hayy.net.cn/网站公告。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。

- 第五部分  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交相关行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

签订合同10日内，预付合同价的30%；待货物安装完毕且验收合格后当年农历年底前支付至合同价款的90%；余款在产品质量有保障、售后服务到位的情况下且质保期满后当年农历年底一次性付清。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

- 第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.质疑人必须是直接参加本次采购活动的当事人。

2.未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以按照采购公告第八项要求向采购人提出质疑；供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。

2.供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1. 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、成交或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交、成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对成交、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

第七部分  响应文件组成

1.（南通市政府采购网 “办事指南-下载专区-货物、竞争性磋商资料”中可以获取有关资料。仅为制作响应文件提供方便）。

2.响应文件由资格审查证明材料、价格响应文件、商务技术响应文件三部分组成，三部分必须分别密封。

一、资格审查证明材料（一正两副，单独密封并牢固装订）：

1、关于资格的声明函；

2、法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）;

3、法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人身份证复印件（原件随身备查）；

4、请按竞争性磋商公告资格要求中的“二、供应商的资格要求”提供相应的佐证材料（提供复印件并加盖公章。）；;

5、其它需要提交的资格审查证明材料。

二、价格响应文件（一正两副，单独密封并牢固装订），不得出现在商务技术响应文件部分：

1.磋商报价总表；

2.磋商报价明细表。

三、商务技术响应文件（一正两副，单独密封并牢固装订，不能出现报价）：

1.磋商供应商情况一览表

2.商务部分正负偏离表

3.技术部分正负偏离表

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

4.响应方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等

5.为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

6.评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

注：响应供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

分项报价明细表（货物类）

响应供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分项报价明细表（服务类）

响应供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |