围墙真石漆复新施工工序及要求

一、铲除原真石漆或涂料面

1、铲除原外墙腻子及真石漆或涂料（含大门及传达室）

2、铲除部位名称:整体外围墙墙面

3、铲除部位的截面尺寸:详见现场实际尺寸

4、垃圾清运出现场并符合环保要求

二、零星项目修补

修补部位：整体外墙面

修补方式：局部损坏处或有空鼓部位，铲除空鼓部位、修补损坏处后用水泥砂浆粉平（含对铁艺栏杆的加固）

施工单位根据现场实际情况踏勘，自行测算，工程量包干，结算不调整

三、墙面喷刷真石漆

1、喷刷真石漆部位:整体外围墙墙面（含大门及传达室和围墙砖柱压顶部位）

2、腻子种类:基层清理干净后满刮柔性耐水腻子两遍、涂刷抗碱封闭底漆。

3、真石漆品种、喷刷遍数:刷真石漆中涂+喷涂真石漆+滚涂罩光漆两遍

4、修补外墙分格条

5、防护材料种类:1）门、窗户、防盗窗、户外玩具用薄膜加双面胶带进行遮挡；2）室外空调外机、栏杆施工单位自行采取有效的遮挡保护措施；3)保护现场树木、绿化、场内所有PVC地面、塑胶场地、涉及到的摄像头和管线等不被破坏，如破坏，施工后施工方按原状恢复；

6、外墙真石漆的色彩搭配根据业主提供的图片及要求,施工时颜色及效果满足业主要求，不另外增加任何费用

7、真石漆品牌：紫石、狂牛、嘉宝丽，质量需要满足业主要求。

铁艺栏杆复新施工工序及要求

一、铲除原铁艺栏杆油漆面

1、铲除原外铁艺栏杆油漆并除锈

2、铲除部位名称:整体外围铁艺栏杆

3、铲除部位的截面尺寸:详见现场实际尺寸

4、垃圾清运出现场并符合环保要求

二、铁艺栏杆喷涂油漆

- 喷刷油漆部位:整体外围墙铁艺栏杆

- 油漆品种、喷刷遍数:基层清理干净后内刷环氧红丹防锈漆两遍，外刷金属白色油漆两遍。

3、防护材料种类:1）门、窗户、防盗窗、户外玩具用薄膜加双面胶带进行遮挡；2）室外空调外机、栏杆施工单位自行采取有效的遮挡保护措施；3)保护现场树木、绿化、场内所有PVC地面、塑胶场地、涉及到的摄像头和管线等不被破坏，如破坏，施工后施工方按原状恢复；

4、铁艺栏杆颜色根据业主要求,施工时颜色及效果满足业主要求，不另外增加任何费用。

室内内墙涂料复新施工工序及要求

一、施工要求：

⑴清理铲除原墙面上的油、污迹和乳胶漆面层。

⑵刮灰、补灰后再磨砂子。

⑶刷第一遍乳胶漆，再磨砂子。（乳胶漆品牌：立邦）

⑷刷第二遍乳胶漆。

相关要求及说明：

1.真石漆、乳胶漆喷涂施工前必须做好色卡，经业主验收同意后方可施工。

2.相关材料提供检测报告和合格证。

3.喷涂真石漆、乳胶漆和油漆的时候除要注意保护好幼儿园的相关门窗、玩具、PVC地板、塑胶操场等以外，还要注意保护好幼儿园周边群众的汽车、自行车、衣服被褥等，防止造成污染，产生不必要的矛盾和经济损失。

4.暑假幼儿园托管班在园以及幼儿园招生期间要密切配合幼儿园做好卫生、安全等工作。